ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АВГУСТ 2024 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах.   В городах Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 8.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси (СанПиН 2.1.3685-21)

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В августе 2024 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как повышенный (СИ = 3,8; НП = 4,3 %). Зафиксировано 12 случаев превышения допустимых норм:

- по оксиду углерода - 7 (СИ = 3,8);

- по сероводороду - 2 (СИ = 2,9);

- по изопропилбензолу - 3 (СИ = 3,1)

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в августе 2024 года оценен как высокий (СИ = 3,9; НП = 33,3 %). Зафиксировано 26 случаев превышения допустимых норм:

- по формальдегиду - 1 (СИ = 1,1);

- по этилбензолу - 22 (СИ = 3,3);

- по изопропилбензолу - 3 (СИ = 3,9)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением формальдегида на ПНЗ №3, среднемесячная концентрация которого составила 2 ПДКс.с.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в августе 2024 года оценен как как высокий (СИ = 4,7; НП = 22,7 %). Зафиксировано 23 случая превышения допустимых норм:

- по этилбензолу - 8 (СИ = 4,7);

- по изопропилбензолу - 15 (СИ = 2,2)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в августе 2024 года оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которых составила 1,1 ПДКс.с.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В августе 2024 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения излучения (МАЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МАЭД наблюдалась в интервале 0,08 – 0,23 мкЗв/ч (ОГМС Зилаир).

По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения ФГУП «РАДОН» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,08 до 0,22 мкЗв/ч (М Кушнаренково).

Поверхностные воды

В августе 2024г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 10 водных объектах. Проанализировано 34 пробы воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

На водном объекте р.Белая загрязненность соединениями марганца фиксировали до 24,6 ПДК. На уровне 9,2 ПДК в р. Белая (ж/д ст.Шушпа) наблюдалась загрязненность воды соединениями железа. В р.Белая наблюдали: до 5 ПДК органические вещества по ХПК, соединения меди и нефтепродукты до 3 ПДК, в пределах 2 ПДК соединения никеля. Природный фон сульфатов в р.Быстрый Танып и р.Ик составил от 2 ПДК до 3 ПДК соответственно.

В пределах нормы фиксировали соединения азота, цинка, фосфаты, хлориды, органические соединения по БПК5; ниже нормы – фенолы, СПАВ. Ртуть в воде не обнаружена. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме.

Примечание: ПДК - предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова