ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НОЯБРЬ 2024 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах.   В городах Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 8.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси (СанПиН 2.1.3685-21)

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В ноябре 2024 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как высокий (СИ = 9,7; НП = 15,9 %). Зафиксировано 55 случаев превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам - 37 (СИ = 5,2);

- по сероводороду - 2 (СИ = 1,8);

- по хлориду водорода - 1 (СИ = 2,2);

- по этилбензолу - 2 (СИ = 3,0);

- по изопропилбензолу - 13 (СИ = 9,7)

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ на ПНЗ №5 и ПНЗ №23, среднемесячная концентрация которых составила 1,5 ПДКс.с и 1,8 ПДКс.с. соответственно.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в ноябре 2024 года оценен как высокий (СИ = 4,9; НП = 30,2%). Зафиксировано 45 случаев превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам - 18 (СИ = 4,9);

- по диоксиду азота - 1 (СИ = 1,2);

- по оксиду азота - 1 (СИ = 1,1);

- по хлориду водорода - 3 (СИ = 3,1);

- по формальдегиду - 1 (СИ = 1,7);

- по этилбензолу - 2 (СИ = 1,4);

- по изопропилбензолу - 19 (СИ =4,0)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ на ПНЗ №4, среднемесячная концентрация которого составила 1,6 ПДКс.с.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в ноябре 2024 года оценен как как высокий (СИ = 3,7; НП = 30,3%). Зафиксировано 18 случаев превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам - 3 (СИ = 1,8);

- по фенолу - 1 (СИ = 1,2);

- по формальдегиду - 4 (СИ = 1,1);

- по этилбензолу - 10 (СИ = 3,7);

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями оценен как как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались. Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в ноябре 2024 года оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которых составила 1,2 ПДКс.с.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В ноябре 2024 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения излучения (МАЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МАЭД наблюдалась в интервале 0,07 – 0,19 мкЗв/ч.

По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения ФГУП «РАДОН» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,07 до 0,19 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В ноябре 2024г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 23 водных объектах. Проанализировано 47 проб воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

На водном объекте р. Быстрый Танып загрязненность соединениями марганца наблюдали до 16,5 ПДК. Природный фон сульфатов р.Уршак составил 8,8 ПДК. На уровне 6,4 ПДК в р.Зилаир фиксировали загрязненность воды соединениями железа. Соединения меди на р.Большой Нугуш и р.Белая составили от 3,2 ПДК до 3,5 ПДК соответственно.  На р.Белая фиксировали до 2,9 ПДК соединения азота аммонийного и до 2,7 ПДК органические вещества по ХПК. В пределах 2 ПДК наблюдали фенолы, соединения никеля в р.Белая и соединения азота нитритного в р.Уршак.

В пределах нормы были фосфаты, хлориды, соединения цинка, нефтепродукты, соединения азота нитратного, органические соединения по БПК5; ниже нормы – СПАВ. Ртуть в воде не обнаружена. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме.

Примечание: ПДК - предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова